Rešitve učnega lista

Analiza ustreznosti polnjenja embalaže za mazila

V tovarni ROŽA polnijo mazila v različno velike posodice. Na koncu proizvodne linije izvajajo kontrolo ustreznosti polnjenja.

1. naloga

Pri kontroli polnjenja 100 g mazil smo dobili podatke prikazane v tabeli:

| masa m (g) | število mazil fi |
| --- | --- |
| 80 – 89 | 19 |
| 90 – 99 | 86 |
| 100 – 109 | 103 |
| 110 – 119 | 37 |
| 120 – 129 | 5 |

Izračunajte aritmetično sredino in standardni odklon.

Nalogo rešimo s programom Excel.

| m (g) |  | fi | xi | fi*xi |  | fi*(xp - xi)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 89 | 19 | 84,5 | 1605,5 |  | 5439,4416 |
| 90 | 99 | 86 | 94,5 | 8127,0 |  | 4118,2304 |
| 100 | 109 | 103 | 104,5 | 10763,5 |  | 977,0992 |
| 110 | 119 | 37 | 114,5 | 4236,5 |  | 6330,1968 |
| 120 | 129 | 5 | 124,5 | 622,5 |  | 2663,432 |
|  | N = | 250 |  | 25355,0 |  | 19528,4 |
|  |  |  | povprečje | 101,42 | varianca | 78,11 |
|  |  |  |  |  | stand. odklon | 8,84 |

2. naloga

Naključno smo izbrali vzorec 6 mazil (100 g polnjenje) in pri tehtanju dobili naslednje rezultate v gramih: 98, 99, 101, 101, 102 in 104. Polnjenje je ustrezno, če povprečna vsebnost ni manjša od predpisane in največ eno mazilo lahko odstopa od povprečja več kot 1,05  , vendar manj kot 1,3  .

a) Ali je polnjenje ustrezno?

Izračunajmo povprečje in standardni odklon s programom Excel.

|  | m(g) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 98 |  |
|  | 99 |  |
|  | 101 |  |
|  | 101 |  |
|  | 102 |  |
|  | 104 |  |
| povprečje | 100,83 |  |
| stand. odklon | 1,951 |  |
| 1,05 stand. odklona | 2,048322 |  |
| 1,3 stand. odklona | 2,536018 |  |
| spodnji interval | 98,30 | 98,79 |
| zgornji interval | 102,88 | 103,37 |

Utemeljitev:

Povprečna vsebnost mazila je 100,83 g in je večja od predpisane (100 g).

Dve mazili odstopata preveč (98 g in 104 g).

Na podlagi vzorca sklepamo, da polnjenje ni ustrezno.

b) Zapišite vsaj tri vzorce 6 mazil, da bi bilo polnjenje ustrezno (tehtamo na gram natančno).

1. vzorec v g:  100, 100, 100, 100, 100 in 100 (povprečje: 100 g, standardni odklon 0)

2. vzorec v g: 100, 100, 100, 101, 101 in 101 (povprečje: 100,5 g, standardni odklon 0,5)

| spodnji interval | 99,85 | 99,98 |
| --- | --- | --- |
| zgornji interval | 101,03 | 101,15 |

3. vzorec v g: 99, 99, 99, 101, 101 in 101 (povprečje: 100 g, standardni odklon 1)

| spodnji interval | 98,70 | 98,95 |
| --- | --- | --- |
| zgornji interval | 101,05 | 101,30 |

3. naloga

Naključno smo izbrali vzorec 9 mazil (100 g polnjenje) in pri tehtanju dobili naslednje rezultate: 99, 99, 99, 99, 101, 101, 101, 102 in 102 g. Polnjenje je ustrezno, če povprečna vsebnost ni manjša od predpisane in največ dve mazili lahko odstopata od povprečja več kot 1,1  , vendar manj kot 1,3  .

a) Ali je polnjenje ustrezno?

Izračunajmo povprečje in standardni odklon s programom Excel. Poglejmo razliko med  standardnim odklonom, ki temelji na:

populaciji                     vzorcu

|  | m(g) |  |  |  | m(g) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99 |  |  |  | 99 |  |
|  | 99 |  |  |  | 99 |  |
|  | 99 |  |  |  | 99 |  |
|  | 99 |  |  |  | 99 |  |
|  | 101 |  |  |  | 101 |  |
|  | 101 |  |  |  | 101 |  |
|  | 101 |  |  |  | 101 |  |
|  | 102 |  |  |  | 102 |  |
|  | 102 |  |  |  | 102 |  |
| povprečje | 100,33 |  |  | povprečje | 100,33 |  |
| stand. odklon | 1,247 |  |  | stand. odklon | 1,323 |  |
| 1,1 stand. odklona | 1,3719 |  |  | 1,1 stand. odklona | 1,4552 |  |
| 1,3 stand. odklona | 1,6214 |  |  | 1,3 stand. odklona | 1,7197 |  |
| spodnji interval | 98,71 | 98,96 |  | spodnji interval | 98,61 | 98,88 |
| zgornji interval | 101,71 | 101,95 |  | zgornji interval | 101,79 | 102,05 |

Utemeljitev:

Povprečna vsebnost mazila je 100,33 g in je večja od predpisane (100 g).

Ker smo vzeli vzorec, uporabimo standardni odklon, ki temelji na vzorcu. Potem mazili, ki tehtata 102 g, ustrezata pogojem (odstopata od povprečja več kot 1,1 , vendar manj kot 1,3 ).

Na podlagi vzorca lahko sklepamo, da je polnjenje ustrezno.

b) Zapišite vsaj en vzorec 9 mazil, katerih povprečna vsebnost ne zadostuje za ustrezno polnjenje, ostali pogoji pa so izpolnjeni.

1. vzorec v gramih: 97, 97, 98, 98, 100, 101, 102, 102 in 102

povprečje: 99,67 g, standardni odklon 2,18

| spodnji interval | 96,83 | 97,27 |
| --- | --- | --- |
| zgornji interval | 102,06 | 102,50 |

c)   Pri drugem vzorcu smo dobili naslednje rezultate v g: 97, 98, 98, 99, 100, 102, 102, 103 in 103. Ali je polnjenje pri istih pogojih ustrezno?

Uporabimo računanje standardnega odklona na vzorcu:

|  | m(g) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 97 |  |
|  | 98 |  |
|  | 98 |  |
|  | 99 |  |
|  | 100 |  |
|  | 102 |  |
|  | 102 |  |
|  | 103 |  |
|  | 103 |  |
| povprečje | 100,22 |  |
| stand. odklon | 2,333 |  |
| 1,1 stand. odklona | 2,5667 |  |
| 1,3 stand. odklona | 3,0333 |  |
| spodnji interval | 97,19 | 97,66 |
| zgornji interval | 102,79 | 103,26 |

Utemeljitev:

Povprečna masa mazila je 100,22 g in je večja od predpisane (100 g).

Mazili, ki tehtata 103 g, ustrezata pogojem (odstopata od povprečja več kot 1,1 , vendar manj

kot 1,3 ), imamo pa mazilo, ki tehta 97 g in odstopa več kot –1,3.

Na podlagi vzorca lahko sklepamo, da polnjenje ni ustrezno.